Přehled rizik

na pracovištích společnosti K STROJ s.r.o.pro zaměstnance spolupracujících firem dle Zákona 262/2006 § 101 odst. 3.

| Společnost: | K STROJ s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | K.STROJ s.r.o. 763 13 Jasenná 353 okres Zlín |  |  |
| Pracoviště: | K.STROJ s.r.o. 763 13 Jasenná 353 okres Zlín |  |  |
| IČ: | IČ: 29394741 |  |  |
| Datum: |  | Revize: |  |

Účel a platnost

Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností společnosti K STROJ s.r.o.

Dokument je určen subjektům, které by mohly být činnostmi společnosti K STROJ s.r.o.

ohroženy, dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

§101 (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, že zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří pracují současně na stejném pracovišti se zaměstnanci společnosti K.Stroj s.r.o., musí být svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně.

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění):

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Základní pokyny

- Při provádění jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesně řídit pokyny vedoucího práce.

- Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení osob v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení nebezpečí.

Zakazuje se

Použití jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví společnosti K STROJ s.r.o.

- bez přímého souhlasu zástupce společnosti a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.

Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci společnosti K STROJ s.r.o.

- bez přímého souhlasu a koordinace prací vedoucím práce.

přehled rizik na pracovištích společnosti K STROJ s.r.o.

která nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

| Pracoviště a pracovní prostředí |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Úraz, poranění (obecně) | Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního, v prostorách společnosti K STROJ s.r.o. a dále v prostorách, které tato společnost užívá. Dodržovat pokyny vedoucího práce. Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s vedoucím práce bezpečné místo práce. Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu společnosti. |
| Uklouznutí, zakopnutí, pád | Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích. Nevstupovat na hromady uloženého materiálu, palet apod. Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou). Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně informovat vedoucího práce. Dodržovat pořádek na pracovištích. |
| Úraz, poranění při nakládce a vykládce | Řidič nákladního vozidla (dodavatel) je povinen po nahlášení nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu k nakládání nebo skládání. Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech. |
| Úraz elektrickým proudem | Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení. Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení. Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokrýma rukama. Nepoškozovat el. přívody, prodlužovaní kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany. |
| Požár | Dodržovat bezpečnostní značení. Dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve všech prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahví. V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály. V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného pracovníka nebo vedoucího pracoviště. Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové cesty. Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu. |

| manipulační technika, manipulační vozík |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Zasažení břemenem při manipulaci s technikou, vozíkem apod. | Všechny osoby, které se vyskytují nebo pohybují v manipulačním prostoru musí použít ochranné přilby v případě, že tento ohrožený prostor nemohou z provozních důvodů opustit (např. vazači). Nepřecházet, nezdržovat se pod zvednutým břemenem, vidlicemi vozíku nebo v jeho/jejich těsné blízkosti. Do manipulačního prostoru vstupovat jen na pokyn obsluhy vozíku nebo odpovědného zaměstnance. Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech směrech od manipulovaného břemene (při zvedání dlouhého, tyčového materiálu pak dle jeho délky). |
| Riziko tlaku, přitlačení, naražení, úderu, rozdrcení, přiražení apod. | Nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje nebo vozíku. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s vedoucím práce bezpečné místo práce. Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení, vzdálit se z nebezpečného prostoru. Nezdržovat se v dráze pohybujícího se stroje nebo vozíku, zejména při couvání. Uposlechnout všech pokynů obsluhy stroje nebo vozíku, příp. vedoucího práce. Zákaz obsluhy stroje nebo vozíku nepovolanou osobou. |

| Manipulační práce, ukládání materiálu |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Úraz, poranění způsobené nevhodně uloženým materiálem | Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa. Dodržovat volné a průchodné komunikace. Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu. Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace. |
| Práce pod zavěšeným břemenem - jeřáby | Zajistit aby se pracovníci nezdržovali pod zavěšeným břemenem a používaly přílby Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu. |

| AUTODOPRAVA – RIZIKA PŘI NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A PŘEPRAVĚ NÁKLADU |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Havárie vozidel | Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. Náklad ukládat na ložnou plochu vozidla rovnoměrně. Před jízdou, a podle potřeby i v průběhu přepravy, zkontrolovat uložení nákladu a jeho bezpečné zajištění. Náklad na vozidlo ukládat tak, aby neomezoval výhled řidiče. Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohl přivodit zranění řidiče. Nepřetěžovat vozidlo nad výrobcem stanovené parametry. Nebezpečně přesahující náklad na vozidle označit předepsaným způsobem. K přepravě nebezpečného materiálu používat jen vozidla povoleného typu. Zamezit přepravě nebezpečného materiálu, který je zakázáno přepravovat. Provést školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě nebezpečných materiálů o jejich přepravě. |
| Samovolné rozjetí vozidla | Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou resp. jinými prostředky. Návěsy, jednonápravové přívěsy a polopřívěsy podepřít. |
| Zasažení bočnicí vozidla | Při sklápění bočnic stát mimo dráhu jejího sklápění. Při sklápění bočnic vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru. |
| Nastupování, vystupování na vozidlo | Nejsou-li pro výstup na ložnou plochu vozidla stupačky, použít pro výstup, sestup, žebřík. |
| Zasypání osoby | Náklad na korbu vozidla ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. Nezdržovat se na korbě vozidla v nebezpečném prostoru v němž může dojít k sesypání nákladu. |
| Zasažení, pád břemene | Zajistit dostatečný manipulační prostor pro nakládku a vykládku nákladu. |
| Nepoužívání OOPP | Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. Při práci používat přidělené OOPP. Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. |

| Montážní práce |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Pád břemene | Pro přepravu montážních dílů zdvihacím zařízením zvolit vhodné vázací prostředky a bezpečný způsob jejich upevnění a seřízení. Během a přemísťování montovaných dílů se nezdržovat v jejich nebezpečné blízkosti. |
| Pád břemene | Ukládat montážní díly na skládku tak, aby nemohlo dojít k jejich sesutí nebo pádu. |
| Pád břemene | Svislé montované díly vždy zajistit proti překlopení. |
| Pád břemene | Montované dílce osazovat vždy až po bezpečném osazení a upevnění dílů předcházejících. |
| Pád z výšky | Přístup na montážní pracoviště a pro zřízení pracovní podlahy zajistit po trvale zabudovaných konstrukcích stavby. |

| Bruska |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Nerespektování vydaných zákazů | Nepoužívat zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. Nepřetěžovat zařízení nad hodnoty stanovené výrobcem. Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. |
| Odborná nezpůsobilost zaměstnanců | Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než se zařízením začnou samostatně pracovat. Zajistit, aby obsluhu zařízení prováděli jen k tomu pověření zaměstnanci. Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími zařízení bylo prováděno pravidelné školení o potřebných předpisech a ověřována jejich znalost. Nepřipustit, aby zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, nebo revidoval pracovník bez odpovídající elektrotechnické kvalifikace. |
| Neprovádění předepsaných kontrol a revizí | Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad. Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení. |
| Neprovádění včasných oprav nářadí | Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení. |
| Demontované ochranné kryty | Nedemontovat žádné ochranné kryty zařízení. |
| Obroušení prstů, dlaně | Při práci na brusce používat předepsané pracovní rukavice. Nebrousit v ruce bez použití podpěrek. Zajistit správné seřízení mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího kotouče. Při broušení plynule přitlačovat obrobek k brusnému kotouči. |
| Zasažení nástrojem | Nebrzdit dobíhající kotouč. Zajistit rovnoměrné opotřebení kotouče, vyloučit nadměrný a nestejnoměrný přítlak broušeného předmětu na kotouč. Dodržovat správný pracovní postup při broušení z boční strany kotouče. Nenamáhat tenký řezací kotouče na ohyb. Nenarážet ostrý obrobek na kotouč. Před prací zkontrolovat upevnění kotouče. Nezvětšovat ani nezmenšovat otvor v kotouči. |
| Zasažení nástrojem | Nepřipustit, aby obvodová rychlost brousicího kotouče byla větší, než je dovoleno podle údajů vyznačených na kotouči. Nebrousit na brusce se sejmutým nebo nedokonale upevněným ochranným krytem brousicího kotouče. Používané brousicí kotouče musí být nepoškozené. Upínat brousicí kotouč na brusku smí jen pověřený, odborně způsobilý zaměstnanec a to přesně podle návodu výrobce. Broušení provádět pouze tomu odpovídajícími kotouči. Brousicí kotouče skladovat ve skříních nebo v regálech, nikdy ne na podlaze. Pokud jsou brousicí kotouče uloženy na stojato, musí být skříně, regály vyloženy dřevem či jiným měkkým materiálem, zvlášť tenké brousicí kotouče se nastojato nesmí ukládat. Při dopravě k brusce a při jejich upínání se musí brousicí kotouče chránit před nárazy. Před upínáním se musí brousicí kotouč pečlivě prohlédnout jestli nemá trhliny a poklepem vyzkoušet, zda nebyl při dopravě nebo uskladnění poškozen. |
| Nepoužívání OOPP | Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. |

| SVAŘOVÁNÍ, PÁLENÍ |  |
| --- | --- |
| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| Odborná nezpůsobilost zaměstnanců | Svářečské práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci s platným svářečským průkazem, který odpovídá druhu a rozsahu oprávnění (např. plamen, el.oblouk a rozsah pro svařovací materiál). Zajistit, aby svářečské, paličské práce prováděli jen k tomu pověření zaměstnanci – písemné pověření zaměstnavatelem. Zajistit pravidelné školení o potřebných předpisech a ověřování znalostí. |
| Zdravotní nezpůsobilost zaměstnanců | Zajistit pravidelné lékařské prohlídky svářečů, paličů ve lhůtách 1x za 5 let (do 50 let), 1x za 3 roky (nad 50 let). |
| Nepoužívání OOPP | Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou. |
| Poškození zdraví | Před zahájením pálení nebo svařování se vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, pálit, platí i pro přilehlé prostory. Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, pálení, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Svářeč je povinen před započetím práce zkontrolovat stav svářecího zařízení. Svářeč je povinen před započetím práce zkontrolovat pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. Svářeč je povinen před započetím práce použít pro svářečské práce zařízení a svařovací příslušenství pouze takové, které mu bylo přiděleno mistrem (vedoucím zaměstnancem). Při přerušení svářečských prací a ukončení svářečských prací je povinností svářeče před opuštěním pracoviště vynulovat tlak plynu z lahví a pracoviště zajistit proti nepovolaným osobám, tzn. uzamknout. Po svařování nechat materiál před dotykem vychladnout. Je zakázáno opustit pracoviště, pokud není bezpečně zajištěno vypnutí svářecího zařízení. |
| Otravy zplodinami svařování | V prostoru s nebezpečím otravy musí být svářeč vybaven doplňujícím OOPP (dýchací maskou) a musí být tato činnost prováděna za účasti dalšího zaměstnance. |
| Netěsnost a poškození svařovacích hadic | Používat jen takové hadice na plyn, které jsou pro tento účel schváleny výrobcem. Hadice chránit před mechanickým poškozením, spoje musí být těsné. Nejméně 1x za 3 měsíce musí provést svářeč kontrolu hadic, a to při nejvyšším pracovním přetlaku plynu. O kontrole stavu hadic provede svářeč zápis. Je zakázáno zavěšovat hadice při svařování přes rameno. Je zakázáno používat hadice na svařování kratší než 5 m. |
| Nedodržení technologie při svařování | Zpracovat technologické postupy pro činnost svařování, pálení. Pracovní činnosti provádět podle zpracovaných technologických postupů. |
| Požár nebo výbuch | Svářeč musí před započetím práce zkontrolovat, zda v prostoru svařování nejsou hořlavé materiály a je zamezen vznik možného požáru nebo výbuchu a také zda se v prostoru svařování nezdržují nepovolané osoby. Svařovací lahve musí být umístěny tak, aby byl k nim zajištěn bezpečný přístup a musí být zajištěny řetízky proti pádu. Je zakázáno mazat kyslíkové lahve a jejich příslušenství. Je zakázáno přenášet lahve za ochranné kloboučky. Elektrody odkládat pouze na vhodnou podložku. Je zakázáno provádět svářečské práce v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím bez písemného záznamu (příkaz ke svařování), bez stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Je zakázáno vystavovat lahve slunečnímu záření; jakmile by teplota lahví dosáhla 50 °C, musí se začít ochlazovat. Je zakázáno dělit svářečskou technologií (totéž se týká i jejich nahřívání) zejména uzavřené sudy, nádoby, láhve a jakékoliv předměty, které mohou ve vnitřním prostoru obsahovat hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny (např. hydraulické válce). |

| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| --- | --- |

| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| --- | --- |

| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| --- | --- |

| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| --- | --- |

| Popis rizika | Eliminace / snížení rizika |
| --- | --- |

Mimořádné události

V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně informovat zástupce společnosti K STROJ s.r.o..

Důležitá telefonní čísla:

- Záchranná lékařská služba	 155

- Hasičský záchranný sbor		 150

- Policie ČR				 158

- Městská policie			 156

- Integrovaný záchranný systém	 112

Zástupci společnosti K STROJ s.r.o.

- Jméno a příjmení				   …

- Jméno a příjmení				   …

Závěr

Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zaměstnavatel, jehož pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti K STROJ s.r.o., je ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rovněž povinen písemně předat zástupci společnosti K STROJ s.r.o. informace o rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných činností. Pokud tento zaměstnavatel písemné informace o rizicích nepředá, má se za to, že rizika jeho činnosti jsou „nulová“ a od společnosti K STROJ s.r.o. nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování BOZP.

V Jasené dne:

Schválil: ……………………………………………

Zplnomocněný zaměstnanec

Zpracoval:

Marek Ustohal

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

OZO - Zeka 868/PREV 2021

Dokument převzal(a):

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| Společnost, funkce: |  |
| Telefon, e-mail: |  |
| Datum: |  |
| Podpis: |  |